Berikut adalah panduan penyambungan yang aman dan rapi, langkah demi langkah:

### 1. Pengaturan Tegangan (Jumper) di Base Plate

Ini adalah langkah pertama dan terpenting. Lihat bagian bawah Base Plate Anda (blok JUMP). Pastikan penutup jumper (biasanya berwarna hitam) terpasang menutupi pin 5V dan pin V di sebelahnya.

- Alasan: Ini memastikan bahwa seluruh deretan pin berlabel "V" pada Base Plate akan mengalirkan tegangan 5 Volt. LCD I2C Anda membutuhkan 5V, dan sensor DS18B20 juga bekerja sangat baik di 5V.

### 2. Menyambungkan Modul I2C LCD

Penyambungan LCD cukup lurus ke depan. Gunakan 4 kabel jumper (biasanya female-to-female jika Base Plate Anda memiliki pin cowok).

- Hubungkan pin GND di LCD ke pin GND di blok konektor (pojok kanan bawah Base Plate).

- Hubungkan pin VCC di LCD ke pin VCC di blok konektor yang sama.

- Hubungkan pin SDA di LCD ke pin D21 di blok konektor yang sama.

- Hubungkan pin SCL di LCD ke pin D22 di blok konektor yang sama.

### 3. Merangkai 3 Sensor DS18B20 di Mini Breadboard

Inilah fungsi utama breadboard Anda. Kita akan menggunakan Baris 1, 2, dan 3 di bagian KIRI breadboard untuk menggabungkan jalur Data, VCC, dan GND dari ketiga sensor.

Langkah A: Menancapkan Kabel Sensor ke Breadboard

- Jalur GND (Baris 1): Tancapkan kabel Hitam (GND) dari Sensor 1 ke lubang A1. Kabel Hitam dari Sensor 2 ke lubang B1. Kabel Hitam dari Sensor 3 ke lubang C1.

- Jalur VCC (Baris 2): Tancapkan kabel Merah (VCC) dari Sensor 1 ke lubang A2. Kabel Merah dari Sensor 2 ke lubang B2. Kabel Merah dari Sensor 3 ke lubang C2.

- Jalur Data/DAT (Baris 3): Tancapkan kabel Kuning/Data (DAT) dari Sensor 1 ke lubang A3. Kabel Kuning dari Sensor 2 ke lubang B3. Kabel Kuning dari Sensor 3 ke lubang C3.

- Menambahkan Resistor (Wajib): Sensor DS18B20 membutuhkan resistor pull-up (umumnya 4.7k Ohm). Ambil resistor tersebut, tancapkan satu kakinya ke sembarang lubang kosong di Baris 2 (misalnya D2) dan kaki satunya lagi ke sembarang lubang kosong di Baris 3 (misalnya D3). Ini menghubungkan jalur VCC dengan jalur Data.

Langkah B: Menghubungkan Breadboard ke Base Plate Sekarang, ketiga sensor sudah terhubung secara paralel di breadboard. Langkah terakhir adalah menarik jalur dari breadboard ke Base Plate ESP32. Kita akan menggunakan pin D4 di Base Plate.

- Siapkan 3 buah kabel jumper panjang (biasanya male-to-female).

- Tancapkan ujung pertama kabel jumper ke lubang E1 di breadboard, lalu hubungkan ujung lainnya ke pin G di sebelah tulisan D4 pada Base Plate.

- Tancapkan ujung pertama kabel jumper kedua ke lubang E2 di breadboard, lalu hubungkan ujung lainnya ke pin V di sebelah tulisan D4 pada Base Plate.

- Tancapkan ujung pertama kabel jumper ketiga ke lubang E3 di breadboard, lalu hubungkan ujung lainnya ke pin S di sebelah tulisan D4 pada Base Plate.